|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МАОУ «Кутарбитская СОШ» ____________ Г.Е. Лушникова «____» ____________ 20___г. |
| --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _42-Тобрн_

| с. Дегтярево | «26» мая 2026г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» - детский сад «Колосок».

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тобольский муниципальный округ, с. Дегтярево, ул. Центральная, 41Б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 		1	 этажа, 	404,7  	кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 2645,4  кв.м

1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - детский сад «Колосок», филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» - детский сад «Колосок»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626115 Тюменская область, Тобольский муниципальный округ, село Кутарбитка, улица Школьная, 27.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (О, С, Г, У): 	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

  - Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 45 чел.

  - Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородный общественный транспорт автобусы № 502Х до остановки «Дегтярёво»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 	330	 м

3.2.2 время движения (пешком): 	4-6	мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет):нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _-_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | - | 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) | 22 | 3-8 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) | 1,6,10,13,21 | 9,13,17,19-22, 30-33,42-43 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г) | 8,9,23-26 | 12,14,15,34, 23-25,28,37 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (О, С, Г); ДЧ-И (К, С) | 4,20 | 11,26,27,29,38,39,41 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г) | - | 5,10,16,18,35,36,40 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 	Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и  временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

- Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

  - Период проведения работ: текущего в 2026г.

в рамках исполнения ___________________-____________________________ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии _________________-_______________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: -

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 (ГОСТ Р 52875-2025 дата введения в действие 1 июля 2026г) Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 (ГОСТ Р 51261-2025дата введения в действие 1 июля 2026г) Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

ИС «Доступная среда», https://gis.72to.ru/map/osi

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			        на 	2	 л.

2. Входа (входов) в здание					        на 	2	 л.

3. Путей движения в здании					        на 	3	 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			        на 	2	 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			        на 	2	 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		        на 	2	 л.

Результаты фотофиксации на объекте:		есть          на 	5	 л.

Поэтажный план:			                              да              на 	1	 л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение:                                                                да              на         1         л.

План земельного участка (копия):                      да               на         1         л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) земельный участок:                                                                  да              на         1         л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

| Руководитель рабочей группы: Заведующий службой по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ ТО "Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов" | Е.И. Николаева _________ |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Главный специалист службы по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ ТО "Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов" |  | А.В. Ушаков __________ |
| В том числе: Представитель Общественной организации «Калининская окружная организация Тюмени Тюменской областной Региональной Организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Инвалидов» |  | Н.А. Балебко ________ |
| Представитель организации, расположенной на объекте: |  | Г.Е. Лушникова ________ |  |

Приложение № 1

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1,2 | - |  | - |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 1 | - |  | - |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью | все | Направить письмо в Администрацию Дегтяревского сельского поселения по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2020 | Организационные мероприятия |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участку) | ДЧ-В | - | 1,2 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для всех категорий инвалидов (ДЧ-В).

Приложение № 2

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

2.Входа (входов) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | 4 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; отсутствует поручень | О, С | На проступи краевых ступеней наружной лестницы установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; установить поручень (с правой стороны) на наружной лестнице согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022 | Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР) |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - | 3 | - |  | - |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 4,5 | - |  | - |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 6,7 | Отсутствует контрастное выделение дверных ручек; высокий дверной порог | К, С | Контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; для преодоления дверного порога входной двери использовать перекатной пандус | Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); ситуационная помощь |
| 2.5 | Тамбур | есть | 22 | 8 | Ширина рабочих дверных створок менее 0,9м; форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям | К, О | Преодоление дверного проема двери тамбура осуществляется при помощи сотрудника учреждения; установить дверные ручки тамбура «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета | Текущий ремонт; ситуационная помощь |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) | 22 | 3-8 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов Г и У (ДП-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

Приложение № 3

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

| № п/п | Наименование Функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор | есть | 21,13 | 9,13, 17,33 | - |  | - |  |
| 3.2 | Лестница | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.3 | Пандус | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.5 | Дверь | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 1,6,10 | 19-22, 30-32, 42-43 | Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; ширина рабочих дверных створок менее 0,9м; высота дверного порога больше требуемых значений; отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; не предусмотрена эвакуация инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске с входной площадки на прилегающую территорию; отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; отсутствуют двухсторонние поручни на наружной лестнице | все | Установить дверные ручки двери эвакуационного выхода «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета (фото № 19,30); установить дверь эвакуационного выхода с шириной рабочей створки 0,9м (фото № 19); для преодоления дверного порога двери эвакуационного выхода использовать перекатной пандус; контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна (фото № 20,31,42); для обеспечения эвакуации инвалидов с входной площадки на прилегающую территорию (фото № 22) использовать инвентарный пандус; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; установить двухсторонние поручни на наружной лестнице эвакуационного выхода согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022 | Текущий ремонт; организационные мероприятия; техническое решение (с использованием ТСР); ситуационная помощь |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) | 1,6,10,13,21 | 9,13,17,19-22, 30-33,42-43 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

Приложение № 4(I)

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 8,9 | 14,15, 34 | - |  | - |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 23-26 | 23-25, 28,37 | Группы: отсутствует информация о помещениях | все | Группы: установить информацию о помещениях на контрастном фоне | Организационные мероприятия |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | - | 12 | Пост охраны: отсутствует портативная индукционная система усиления звука | Г | Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная система «VERT ALPHA») для общения со слабослышащими | Техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - |  | - |  |
| 4.5 | Кабина Индивидуального обслуживания | нет |  |  | - |  | - |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов. | ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г) | 8,9,23-26 | 12,14,15,34, 23-25,28,37 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О, У (ДЧ-И (К, О, У)), доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)).

Приложение № 5

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

5.Санитарно-гигиенических помещений

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 4 | 26,27,38,39 | - |  | - |  |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  | - |  | - |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 20 | 11,29,41 | - |  | - |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (О, С, Г); ДЧ-И (К, С) | 4,20 | 11,26,27,29,38,39,41 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН не требуются |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов О, С, Г  (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для инвалидов категории К, С (ДЧ-И (К, С)).

Приложение № 6

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

6.Системы информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/ нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | 5,10, 18,35, 40 | Отсутствует информация о помещении | все | Установить информацию о помещениях на объекте | Организационные мероприятия |
| 6.2 | Акустические средства | есть | - | 16,36 | Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте | Г | Установить на объекте портативную индукционную система усиления звука | Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | 5 | - |  | - |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г) | - | 5,10,16,18,35,36,40 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории К, О и У (ДЧ-И (К, О, У)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)).