|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МАОУ «Кутарбитская СОШ ____________ Г.Е. Лушникова «____» ____________ 20___г. |  |
| --- | --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 43-Тобрн _

| с. Кутарбитка | «26» мая 2026г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: структурное подразделение МАОУ «Кутарбитская СОШ» - детский сад «Буратино»

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тобольский муниципальный округ, с. Кутарбитка, ул. Мира, 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 		1	 этажа, 	283,6  	кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 1674,8 кв.м

1.4. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта 2008г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - детский сад «Буратино», структурное подразделение МАОУ «Кутарбитская СОШ» - детский сад «Буратино»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626115 Тюменская область, Тобольский муниципальный округ, с. Кутарбитка, ул. Мира, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (О, С, Г, У): 	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

  - Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 40 чел.

  - Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородный общественный транспорт автобусы № 502Х до остановки «Кутарбитка»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 	400	 м

3.2.2 время движения (пешком): 	5-7	мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _-__)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К) | - | 1-3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О); ДУ (С); ВНД (К) | 14 | 4,5,8 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) | 11 | 9,10,12,33,34 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, У); ДУ (С, Г); ВНД (К) | 1-3,10,16,17 | 6,7,11-19,21,22, 24,29-32 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К) | 12 | 11,25-28 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У) | - | 2,4,20,23,33 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 	Общее состояние доступности объекта оценено: доступное условно для инвалидов категории О, С, Г, У (ДУ (О, С, Г, У)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

- Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт; организационные мероприятия; капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

  - Период проведения работ: текущего в 2026г.

в рамках исполнения ___________________-____________________________ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

В связи с конструктивными особенностями здания, отсутствует возможность приспособить объект для получения услуги инвалидам передвигающихся на инвалидной-коляске (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии _________________-_______________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: -

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 (ГОСТ Р 52875-2025 дата введения в действие 1 июля 2026г) Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 (ГОСТ Р 51261-2025дата введения в действие 1 июля 2026г) Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

ИС «Доступная среда», https://gis.72to.ru/map/osi

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			        на 	2	 л.

2. Входа (входов) в здание					        на 	2	 л.

3. Путей движения в здании					        на 	2	 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			        на 	2	 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			        на 	2	 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		        на 	2	 л.

Результаты фотофиксации на объекте:		есть          на 	4	 л.

Поэтажный план:			                               да             на 	1	 л.

Экспликация к поэтажному плану строения:     да              на         1         л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение:                                                                да              на         1         л.

План земельного участка (копия):                      да               на         1         л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) земельный участок:                                                                  да              на         1         л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

| Руководитель рабочей группы: Заведующий службой по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ ТО "Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов" | Е.И. Николаева _________ |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Главный специалист службы по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ ТО "Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов" |  | А.В. Ушаков __________ |
| В том числе: Представитель Общественной организации «Калининская окружная организация Тюмени Тюменской областной Региональной Организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Инвалидов» |  | Н.А. Балебко _________ |
| Представитель организации, расположенной на объекте: |  | Г.Е. Лушникова _______ |  |

Приложение № 1

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1 | Перепад высот между тротуаром и прилегающей территорией; отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией; отсутствуют дверные ручки; габариты дверной калитки не выделены контрастным цветом; высота расположение кнопки вызова сотрудника учреждения превышает допустимые требования | все | Выполнить работы по устранению перепада высот перед входом на территорию; демонтировать информационную вывеску продублированная шрифтом Брайля с входной площадки (фото № 4) и разместить её со стороны дверной ручки на расстоянии 10-50 см от края дверной калитки на высоте от 1,2м до 1,6м от уровня земли; установить дверные ручки на дверной калитки «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; контрастное выделение габаритов входной калитки (несет рекомендательный характер); опустить или продублировать кнопку вызова сотрудника учреждения на высоту от 0,85м до 1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 2,3 | Ширина пешеходного пути не удовлетворяет требованиям | К | Установить ширину прохожей части пешеходного пути по территории не менее 1,2м | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  | - | Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью | все | Направить письмо в Администрацию Кутарбитского сельского поселения по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2020 | Организационные мероприятия |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участку) | ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К) | - | 1-3 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт, текущий ремонт и в организационных мероприятиях |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов О, Г и У (ДЧ-И (О, Г, У)), доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

Приложение № 2

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

2.Входа (входов) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 4,5 | Отсутствует контрастное обозначение одиночной ступени | О, С | На проступи одиночной ступени входной площадки установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 5 | Отсутствует контрастное выделение дверных ручек | С | Контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна | Организационные мероприятия |
| 2.5 | Тамбур | есть | 14 | 8 | Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям | О | Установить дверные ручки двери тамбура «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О); ДУ (С); ВНД (К) | 14 | 4,5,8 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов Г и У (ДП-И (Г, У)), доступное частично для инвалидов категории О (ДЧ-И (О)) и доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)).

Приложение № 3

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

| № п/п | Наименование Функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор | есть | 11 | 9,10,12 | Информационные указатели установлены с нарушением требований | О, С, Г, У | Установить информационные указатели (направление-эвакуационного выхода) в учреждении на высоту не ниже 1,5м от уровня пола | Организационные мероприятия |
| 3.2 | Лестница | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.3 | Пандус | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.5 | Дверь | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 33,34 | Отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; отсутствуют противоскользящие краевые полосы на наружной лестнице | О, С, Г, У | Контрастное выделение дверных ручек двери эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи | Текущий ремонт; организационные мероприятия |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) | 11 | 9,10,12,33,34 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)).

Приложение № 4(I)

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 2 | 30 | Отсутствует информация о помещении | О, С, Г, У | Установить информацию о помещении (кабинет заведующего) на контрастном фоне | Организационные мероприятия |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 10,16,17,3,1 | 11-19, 21,22, 24,29, 31,32 | Группа: отсутствует информация о помещении | О, С, Г, У | Группа: установить информацию о помещении на контрастном фоне | Организационные мероприятия |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | - | 6,7 | Пост охраны: отсутствует информация о помещении; отсутствует портативная индукционная система усиления звука | О, С, Г, У | Установить информацию о помещении (пост охраны) на контрастном фоне; оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная система «VERT ALPHA») для общения со слабослышащими | Техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - |  | - |  |
| 4.5 | Кабина Индивидуального обслуживания | нет |  |  | - |  | - |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов. | ДЧ-И (О, У); ДУ (С, Г); ВНД (К) | 1-3,10,16,17 | 6,7,11-19,21,22, 24,29-32 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории О. У (ДЧ-И (О, У)), доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)).

Приложение № 5

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

5.Санитарно-гигиенических помещений

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 12 | 25-28 | Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей | О, С | Установить дверные ручки помещений «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей рядом с раковиной | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  | - |  | - |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | 11 | - |  | - |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К) | 12 | 11,25-28 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов О, С, Г, У (ДЧ-И (О, С, Г, У)).

Приложение № 6

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 26 мая 2026г.

I. Результаты обследования:

6.Системы информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/ нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | 2,4,23, 33 | Отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией; отсутствует информация о помещениях в учреждении | все | Установить информационную вывеску перед входом на территорию; установить информацию о помещениях на объекте | Организационные мероприятия |
| 6.2 | Акустические средства | есть | - | 20 | Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте | Г | Установить на объекте портативную индукционную система усиления звука | Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | 4 | Отсутствие рельефно-графических средств информации на объекте | С | Обустройство объекта тактильными средствами информации | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У) | - | 2,4,20,23,33 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях |

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О (ДЧ-И (К, О)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г, У (ДУ (С, Г, У)).